TECNOLOGIA

Il termine tecnologia deriva dalla fusione di due parole :”techne” che significa attività,arte,mestiere e “logos” che significa capacità di fare con criterio e raziocinio.

La tecnologia è quella scienza che studia i materiali, la loro composizione, le lavorazioni necessarie per trasformarli in prodotti finiti  utili per il loro utilizzo.

Differenza tra materia prima ,semilavorato e prodotto finito:

- MATERIA PRIMA:  sono tutti quei materiali che  sono alla base per la produzione  di altri beni  e vengono reperiti in natura o prodotti dall’uomo; sono quei materiali che opportunamente lavorati o uniti ad altri consente di avere un prodotto finito. es. il carbone, il grano il caffè verde ecc..

- SEMILAVORATO  O PRODOTTO INTERMEDIO: Si intende un prodotto che prima di essere utilizzato necessita di ulteriori fasi di lavorazioni. In quanto ha subito solo parti di lavorazioni  es. di semilavorato le baghette del supermercato precotte.

- PRODOTTI FINITI: Sono tutti quei prodotti che sono stati ultimati nella produzione  e che possono essere utilizzati dall’uomo per soddisfare i propri bisogni  ;

sono inoltre prodotti finiti i prodotti della natura che possono essere consumati es.le mele        mangiate crude; se la stessa mela la si deve usare come ingrediente per le torte diventa una    materia prima ( se costituisce l’ingrediente base)o un semilavorato( se costituisce la farcitura).

La Tecnologia viene anche definita come quella di disciplina della  progettazione di studio che tramite le rappresentazioni grafiche incrementa i processi di trasformazione delle merci in prodotti finiti.

Ogni lavorazione è dunque l’atto conclusivo di una serie di valutazioni che possono riguardare :

- funzionalità

- economicità

- durabilità

- montabilità

- estetica

- commerciabilità.

Il percorso che rappresentato con un Diagramma ci rende l’idea dell’iter che porta una idea a diventare prodotto finito.

- IDEA

- PROGETTO(DISEGNO) :  ogni idea deve essere prima progettata per capirne la fattibilità, la funzionalità il costo , l’estetica.

Il PROGETTO è dunque un documento di sintesi che racchiude tutte le caratteristiche del manufatto da realizzare; è costituito da uno o più disegni e relazioni tecniche

- REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO: SI tratta di riprodurre un campione del modello ideale con dimensioni e materiali anche diversi  rispetto a quelle progettate.

- VERIFICHE:il prototipo viene studiato e verificato se risponde alle caratteristiche progettate ; se non lo è il progetto viene modificato o variato. N.B. se le verifiche sono negative si torna al punto 2 ; se sono positive si v

- a avanti nel diagramma

- APPROVAZIONE DEL PROGETTO. Se il progetto viene approvato, si ha inizio alla fase dell’industrializzazione del processo produttivo.

- INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PROCESSO:  consiste nell’individuare materiali e attrezzaggio( macchine e attrezzatura)  utile a concretizzare il progetto in processo di lavorazione seguendo i cicli di lavorazione appropriati.

- PRODUZIONE,CONTROLLO, E COLLAUDO: durante e alla fine del ciclo di lavorazione i manufatti sono sottoposti a continui controlli  su quanto è realmente in essere e quanto è stato progettato es. (dimensioni, assemblaggio, ecc..) infine il manufatto viene COLLAUDATO ovvero viene testato in tutte le sue parti se risponde a quanto è stato progettato; se il collaudo da esito negativo si dovrà modificare il processo produttivo intervenendo in quella fase  che ha generato l’errore.

- PRODOTTO FINITO.

La rispondenza dell’oggetto prodotto rispetto al progetto, è il requisito più importate di un lavoro ben fatto; se così non fosse in un sistema di serraggio la vite non si accoppierebbe tramite la filettatura al dado per formare insieme un BULLONE:

MATERIALI: ( dal latino tardo materialis) che significa aggregazione di materia ,sta a definirsi come una composizione di sostanze di qualsiasi natura ( chimica,fisica,biologica,minerale ecc…) ;

tale aggregazioni danno anche la specifica NATURA del materiale  alla quale è aggregata la proprietà fisica  o tecnologica del materiale.

I materiali vengono classificati in base al 2 parametri che sono:

1) Composizione ;

2)Comportamento esterno.

I materiali dal punto di vista della COMPOSIZIONE si possono dividere in 3 grandi Famiglie:

- MATERIALI NATURALI : sono quelli che vengono trovati in natura e utilizzati così come si trovano es. pietre, sabbia,legno…..

- MATERIALI NATURALI MODIFICATI: Sono quelli che conservano la loro composizione interna parzialmente  e vengono trasformati dall’uomo nelle forme e nelle caratteristiche volute ,es. legno compensato pelle conciata, benzina ecc..

- MATERIALI MODIFICATI: sono quelli la cui composizione è completamente  nuova rispetto alle origini attraverso processi di trasformazione es. carta,leghemetalliche,plastica ec…

SCHEMA  : COMPOSIZIONE NATURALE:  *NATURALI = esistenti in natura

*NATURALI MODIFICATI = Parz. Modif.

* ARTIFICIALI = Completamente nuovi.

I materiali dal punto di vista del COMPORTAMENTO ESTERNO  si possono dividere in 4 categorie :

1) METALLI : sono solidi,(tranne il mercurio) buoni conduttori di calore e di elettricità,deformabili,e resistenti alle sollecitazioni esterne es. ferro,oro.argento,zinco,piombo.

2) NON METALLI :sono generalmente di struttura amorfa o gassosa, cattivi conduttori di calore ed elettricità,poco resistenti a sollecitazioni esterne es. zolfo,fosforo,azoto,ossigeno ecc…..

3)LEGHE: ottenute mediante l’unione di più elementi che permettono al materiale di avere caratteristiche migliore rispetto a quello di partenza es. ottone( lega tra rame e zinco) ,    bronzo ( rame e stagno) acciaio ( ferro e carbonio).

- MISCUGLI : sono costituiti dalla  miscela  di più elementi ciascuno dei quali conserva la propria caratteristica originale es. Granito( minerale,sabbia, e legante) , calcestruzzo ( cemento sabbia e ghiaia).

SCHEMA : COMPORTAMENTO

DEI  MATERIALE :  * METALLI

- NON METALLI

- LEGHE

- MISCUGLI

PROPRIETA’ DEI MATERIALI

Ogni materiale  ha delle Caratteristiche ; conoscere le caratteristiche dei materiali è molto importante in quanto determina il giusto utilizzo per  gli utilizzi più idonei ai vari casi.

Queste proprietà vengono misurate e controllate mediante prove specifiche secondo criteri normalizzati(  che utilizzino strumenti e procedure  certificati da enti appositi.)

Le caratteristiche dei materiali sono classificate in:

1) CHIMICO-STRUTTURALE : Riguardano la configurazione atomica del materiale; forma del reticolo cristallino;dimensione e orientamento dei cristalli.

Tali proprietà sono studiate al microscopio  elettronico che permette fortissimi ingrandimenti.

Queste proprietà sono molto importanti per i materiali metallici in quanto influenzano il comportamento meccanico e le proprietà  tecnologiche del materiale.

- RETICOLO CRISTALLINO : fare ricerca****************

2) CHIMICHE : Riguarda la composizione chimica e la loro struttura interna. Si parla di proprietà chimica anche di quelle caratteristiche legate ai fenomeni generati dalla relazione del materiale con l ambiente esterno ( corrosione,ossidazione ecc..).

3) FISICHE :  si riferiscono alle caratteristiche generali dei materiali  agli agenti esterni  quali il calore, la gravità,l’elettricità ecc… le principali  proprietà fisiche dei materiali sono : la temperatura,la massa  volumica, la dilatazione termica, la capacità termica.

4) MECCANICHE : si riferiscono alla capacità dei materiali di resistere alle sollecitazioni ( insieme di carichi esterni)  a cui il materiale viene sottoposto durante il suo impiego come pressione, trazione,flessione,compressione,urti,taglio ecc…

5) TECNOLOGICHE: si riferiscono alla capacità dei materiali a essere trasformate mediante lavorazione.

SCHEMA: PROPRIETA’

DEI MATERIALI:   1)CHIMICHE :       -ossidazione

- corrosione

2) FISICHE :   - temperatura di fusione

- massa volumica

- capacità termica massica

-dilatazione termica

3) MECCANICHE: -resistenza alla deformazione

- resilienza

- resistenza a fatica

- durezza

-  resistenza all’usura .

4) TECNOLOGICHE: - fusibilità, tracciabilità,truciolabilità,

-  plasticità,malleabilità,duttilità,

- estrudibilità,imbutibilità,piegabilità ec.

1)PROPRIETA’ CHIMICHE DEI MATERIALI:

- OSSIDAZIONE : E’ una reazione chimica che avviene quando un metallo (ad esclusione dei metalli nobili come  ORO) subiscono a contatto con l’ ambiente esterno (ARIA ) . L’ossidazione in chimica viene studiata come sottrazione di elettroni del metallo che vengono sottratti dall’ossigeno presente nell’aria o nell’acqua  creando nuovi elettroni di Ossido ;a contatto con l’aria  i materiali  e in particolar modo i metalli tendono a ossidarsi con tempi e modalità differenti  ad es, il ferro  non trattato superficialmente ( verniciato) è soggetto alla ossidazione chiamata volgarmente Ruggine ,la quale col tempo deteriora il metallo stesso.  In alcuni metalli come ad es. gli acciai bassolegati( hanno un contenuto di leghe inferiore al 5% , sono gli acciai utilizzati per costruire le macchine), questa reazione attacca  la superficie metallica in modo discontinua  provocando una lenta ma continua distruzione del metallo.

I  metalli ferrosi pertanto hanno bisogno di essere trattati superficialmente  con processi di lavorazione che sono la zincatura e la verniciatura. Altri metalli come l’alluminio e il rame tale reazione di ossidazione crea sul metallo uno strato di ossido( ossido di rame e di alluminio) che non deteriora il metallo ma bensì lo protegge creando uno strato protettivo.

B) CORROSIONE :Indica  un processo naturale e irreversibile di consumazione lenta e continua di un materiale non trattato superficialmente ; la corrosione è un fenomeno di natura elettrochimica  e cioè  il metallo funge da elettrodo attirando a se ossigeno (ossidazione ) il quale a sua volta sottrae elettroni al metallo espellendoli fuori ( le croste  o le squame che vediamo sui metalli corrosi) la corrosione è il fenomeno chimico che ha inizio con l’ossidazione; La corrosione è molto nociva per i materiali in particolare per i metalli i quali con la corrosione in atto perdono delle caratteristiche o proprietà;

La corrosione può essere  di due tipi:

- CORROSIONE A UMIDO: processo chimico causato da agenti chimici o saline capaci di attaccare i materiali.

- CORROSIONE A SECCO: avviene per contatto diretto del metallo con l’ossigeno dell’aria  e altri gas presenti come azoto,idrogeno,anidride solforosa ec...

(per i chimici fare ricerca su ossidazione e corrosione)

*****curiosità: ACCIAIO COR-TEN:  è UN PARTICOLARE ACCIAIO CHE HA UNA LEGA MOLTO RESISTENTE ALL’OSSIDAZIONE,  ANZI LA STESSA OSSIDAZIONE CHE CREA IL METALLO LA USA COME PROTETTIVO AUTOPROTEGGENDOSI DA EVENTUALI CORROSIONI.

******Per solo il corso di chimica fare anche Proprietà chimico-strutturale.

PREPARAZIONE SUPERFICIALE DEI METALLI:

2)PROPRIETA’ FISICHE DEI MATERIALI

A) TEMPERATURA DI FUSIONE:   Indicata con Tf è la temperatura alla quale il materiale passa dallo stato solido allo stato liquido.

In base a questa caratteristica i materiali si dividono i 3 categorie che sono :

- REFRATTARI: sono quelli dove la Tf risulta superiore ai 2000C°   ad es. leghe metalliche speciali, ceramiche,gli alluminati ecc…

- NORMALI: sono quelli dove la Tf risulta compresa tra 500 e 2000 C°  ad es. ferro,ghisa,acciaio,rame,alluminio ecc…

- BASSO FONDENTE : sono quelli  dove la  Tf. È inferiore ai 500C° ad. Es. piombo, stagno ecc..

***Allegato tabella C1.1

B) MASSA VOLUMICA : indicata con (Mv) è il rapporto tra la massa di un corpo espressa in Kg. e il suo Volume espresso in m3.

Mv = massa (Kg) : Volume ( m3)

Prima dell’entrata in vigore del S.I. per le misurazione a livello internazionale la massa volumica veniva chiamata Peso specifico.

Nella pratica di laboratori la Massa Volumica esprime la massa di un materiale per metro cubo.

Es. pesa di più un metro cubo di paglia  o un metro cubo di ferro.

Bisogna distingere inn base a tale proprietà 2 tipi di leghe:

Leghe pesanti :sono quelli a base di ferro la cui base volumica  è superiore a 4000 Kg/m3.es. Ferro, rame,piombo,ottone,acciai, vetro ecc..

Leghe leggere : sono quelle a base di alluminio la cui massa volumica è inferiore a 4000Kg/m3 ad es. alluminio e sue leghe, calcestruzzo,ceramica ecc…

Leghe ultraleggere: sono quelle a base di magnesio la cui massa volumica è inferiore ai 2000 Kg/m3.(legno,sabbia, laterizi.

****Allegato tabella C1.2

C) CAPACITA’ TERMICA MASSICA : indicata con ( Ctm)  viene anche detta calore specifico ( Cs) ,è la quantità di calore(espressa in J)  necessaria per far innalzare di 1°  la massa di 1 Kg di sostanza.

Ctm=  Calore : intervallo di tempo  x massa  ( j / c° .Kg)

Il valore della Ctm varia in funzione della temperatura.

*** allegato tab. C1.3

fare disegno pag. 119/  C1.4

D) DILATAZIONE TERMICA: Indicata con (alfa), è la  capacità dei materiali di variare il proprio volume al cambiare della temperatura.